PWM模式切换详解

PWM指令

PWM S1 S2 D

- PWM输出模式

- 脉宽周期模式：S1 寄存器为脉宽 S2 寄存器为输出周期 D为输出端口（可为Y0~Y7）

- 占空比频率模式：S1 寄存器为占空比 S2 寄存器为输出频率D为输出端口可为（Y0~Y7）

- 交流调压模式：S1 寄存器为正半周导通角S2 寄存器为负半周导通角D为输出端口(任何Y口),输出频率为50Hz或60Hz自适应

- 模式切换寄存器

本产品使用两个16位寄存器完成PWM输出三种模式的切换，分别为BFM中的K948与K949，通过使用TO指令修改两个寄存器中的值即可修改PWM输出模式。

| Yx |  | K949 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BITx | 0 | 1 |
| K948 | 0 | 脉宽周期模式 | 交流调压模式 |
|  | 1 | 占空比频率模式 | 交流调压模式 |

表1.1

由表可知Yx的PWM输出模式由K948与K949的BITx位共同控制

例如：若需要使Y0为交流调压、Y1为占空比频率、Y2为脉宽周期模式即

K949的BIT0=1；BIT1=0；BIT2=0；

K948的BIT0=x；BIT1=1；BIT2=0；（此处x为任意值）

K949内的值应为0x0001;

K948内的值应为0x0002或0x0003；

使用指令

TO  K-1  K949  H0001  K1

TO  K-1  K948  H0002  K1

即可完成配置

（注：K949生效优先级高于K948，K949的BIT位置一后K948则不生效）